8 MEGAPIXEL BULLET KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kamera, IP adreslenebilir yüksek çözünürlüklü yapıda olacaktır.

- IP Kamera üzerinde, 1/2.5” Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- IP Kameranın toplam çözünürlüğü, en az 3840 × 2160 piksel olmalıdır.

- IP Kamera; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın 120 dB  WDR özelliği bulunmalıdır.

- IP Kamera, 3840 × 2160 çözünürlükte en az 25fps ile çalışabilmelidir.

- IP Kameranın lensi, 2.8 – 12mm arasında motorize  lens olmalıdır.

- IP Kamera, üzerindeki motorize lens ile focus yapabilmelidir.

- IP Kameranın kayıt yaptığı çözünürlük ile aktarım yaptığı çözünürlükler (Third Stream) özelliğine sahip olmalıdır.

- IP Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

- IP Kamera, 0.01 Lux (F1.2, AGC Açık), 0.014 Lux (F1.4, AGC Açık) ve IR ile 0 Lux görüntü vermelidir.

- IP Kamera; BLC, 3D-DNR  gibi özellikleri desteklemelidir.

- IP Kamera, en az 4 yapılandırılabilir bölgeye (ROI) sahip olmalıdır.

- IP Kameranın; herhangi bir network kesintisi halinde lokalde de kayıt yapabilmesi için, SD (SDHC / SDXC) kart 128 GB desteği olmalıdır.

- IP Kameranın döndürme, doygunluk, parlaklık ve zıtlık (Rotate, Saturation, Brightness, Contrast) gibi ayarlanabilir görüntü kalitesi özellikleri olmalıdır.

- IP Kameranın canlı görüntüleri network ve web üzerinden paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir.

- IP Kameranın elektronik shutter özelliğine sahip olmalıdır. Shutter hızı, 1/3 s ~ 1/100,000s aralığında olmalı ve ayarlanabilmelidir.

- IP Kamera, uzak veya lokal network erişimleri için şifreleme ve güvenlik fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

- IP Kamera; kullanıcı doğrulama, watermark, IP adres filtreleme, isimsiz erişim, reset gibi güvenlik özelliklerini içermeli ve bu özellikler ile kamera, erişilmesi zor bir cihaz olmalıdır.

- IP Kameranın yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği bulunmalıdır.

- IP Kameranın diğer açık platformlarda kullanılabilmesi için ONVIF desteği olmalıdır.

- IP Kamera ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI desteklerini de sağlayabilmelidir.

- IP Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour   gibi protokolleri desteklemelidir.

- IP Kamera ethernet portu, 10/100 Mbps, RJ-45 olmalıdır.

- IP Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır.

- IP Kamera, şifre korumalı olmalıdır.

- IP Kamera; izinsiz giriş, hareket algılama, yüz algılama, alan ihlali, gözetimsiz bagaj tespiti  sabotaj, nesne kaldırma ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama sorunu gibi durumlarda alarm tetiklemesi verilebilmelidir.

- IP Kamera, üzerindeki ledler ile en az 50 metreye kadar aydınlatma desteği verebilmelidir.

- IP Kamera, en az IP66 ,IK10 koruma standardına sahip olmalıdır.

- IP Kamera üzerinde reset butonu bulunmalıdır.

- IP Kamera, -30° ~ 60°C aralıklarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- IP Kamera, 95% veya daha az ( yoğunlaşmayan ) nem aralığında sorunsuz çalışabilmelidir.

- IP Kamerada, 802.3at standardında dahili Power Over Ethernet ( PoE ) desteği olmalıdır.