2 MP MOTORİZE DOME KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kamera, IP adreslenebilir yüksek çözünürlüklü yapıda olacaktır.

- IP Kamera üzerinde, 1/ 2.8” aralığında Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- IP Kameranın toplam çözünürlüğü 1920x1080 piksel olmalıdır.

- IP Kamera, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kamera, 1920 x 1080 piksel çözünürlükte en az 25fps ve 1280 x 720  çözünürlükte en az 25 fps görüntü verebilmelidir.

- IP Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

- IP Kameranın üzerinde 2.8 - 12mm Motorize Varifocal lens bulunmalıdır.

- IP Kamera üzerinde IR LED’ler bulunmalı ve bu sayede en az 30m. arası aydınlatma sağlayabilmelidir.

- IP Kamerada 120 dB WDR bulunmalıdır.

- IP Kamerada, düşük ışık seviyelerinde bile üst düzey sinyal/parazit dengesi oluşturarak karlama/parazit önleyici “3D-DNR” (3D - digital noise reduction) özelliği bulunmalıdır.

- IP Kameranın BLC (Back Light Compensation) özelliği bulunmalıdır.

- IP Kamera, 0.005 Lux ışıkta (AGC açık) ve 0 Lux ışıkta (IR Led Açık) görüntü sağlayabilmelidir.

- IP Kameranın ses sıkıştırma algoritmaları, G.711/G.722.1 /G.726 ve MP2L2 olmalıdır.

- IP Kamera, kullanıcı kimlik doğrulaması ve Watermark gibi güvenliği sağlayabilen özellikleri barındırmalıdır.

- IP Kameranın doygunluk, parlaklık ve zıtlık (Saturation, Brightness, Contrast) gibi ayarlanabilir görüntü kalitesi özellikleri olmalıdır.

- IP Kameranın elektronik shutter özelliğine sahip olmalıdır. Shutter hızı, 1/3s ~ 1/100,000s aralığında olmalı ve ayarlanabilmelidir.

- IP Kamera, Yüz algılama, hat geçişi, alan ihlali,sahipsiz bagaj analizlerini desteklemelidir.

- IP Kameranın diğer açık platformlarda kullanılabilmesi için ONVIF desteği olmalıdır.

- IP Kamera, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, ISAPI desteklerini de sağlayabilmelidir.

- IP Kamera; TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour protokolleri desteklemelidir.

- IP Kameranın ethernet portu, 10/100 Base TX olup, bir adet RJ-45’e sahip olmalıdır.

- IP Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır.

- IP Kamera Kapasite bant akış – video kontrol özelliğini seçilebilir olmalıdır.

- IP Kameranın kayıt yaptığı çözünürlük ile aktarım yaptığı çözünürlük (Third Stream) özelliğine sahip olmalıdır.

- IP Kamera, şifre korumalı olmalıdır.

- IP Kameranın canlı görüntüleri, network ve web üzerinden paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir.

- IP Kamerada dinamik analiz, tamper alarm, ağ bağlantısı kesilmesi, IP adres çakışması, depolama hatası gibi durumlarda alarm tetiklemesi verebilmelidir.

- IP Kamera üzerinde reset butonu bulunmalıdır.

- IP Kamera, uzak veya lokal network erişimleri için şifreleme ve güvenlik fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

- IP Kamera, 1 adet ses giriş/çıkışı, 1 adet alarm giriş/çıkışı bulunmalıdır.

- IP Kameranın, herhangi bir network kesintisi halinde lokalde de kayıt yapabilmesi için MicroSD kart yuvaya sahip olması ve 128 GB kapasite desteği olmalıdır.

- IP Kameranın kubbe tipinde vandalizme karşı dayanıklı (vandal proof) muhafazası olmalıdır. Muhafazası IP 67 standardıyla birlikte, IK10,TVS 2000V darbe koruma sertifikasyonlarına sahip olmalıdır.

- IP Kamera; CE, FCC veya RoHS belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.

- IP Kamera, -30° ~ 60°C sıcaklık aralığında ve %95 nemde çalışabilmelidir.

- IP Kamerada, 802.3af standardında dahili Power Over Ethernet ( PoE ) desteği olmalıdır.

- IP Kameranın yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği bulunmalıdır.