2MP KÜP KAMERA TEKNIK ŞARTNAMESİ

- Kamera, iç ortam kullanımı için üretilmiş ve kübik yapıda olmalıdır.

- IP Kamera üzerinde, ½.8” Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- IP Kamera, 1920 × 1080 piksel görüntü çözünürlüğünü desteklemelidir.

- IP Kamera, 1920 × 1080 piksel çözünürlükte en az 25fps, 1280x960 ve 720p gibi çözünürlüklerde en az 25 fps görüntü verebilmelidir.

- IP Kamera, H.265+,H.265,H.264+,H.264/ MJPEG gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kamera, IR-Cut filtreye sahip olmalıdır.

- IP Kameranın üzerinde 2.8 mm sabit lens bulunmalıdır.

- IP Kameranın minimum aydınlatma değerleri; 0.005Lux @(F1.2, AGC Açıkken) ve IR led’ler ile 0 Lux görüntü verebilmelidir.

- IP Kameranın üzerinde PIR olmalı, algılama açısı en az H:90o ,V:80 o ve algılama mesafesi en az 10m olmalıdır.

- IP Kamera, G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın Watermark özelliği olmalıdır.

- IP Kameranın 120dB WDR, BLC, 3D-DNR gibi özellikleri desteklemelidir.

- IP Kamera üzerinde dâhili mikrofon ve dâhili hoparlör bulunmalıdır.

- IP Kamera üzerinde SD kart yuvası olmalıdır, kamera SD veya SDHC karta kayıt yapabilmelidir.

- IP Kameranın, herhangi bir network kesintisi halinde lokalde de kayıt yapabilmesi için SD /SDHC / SDXC kart 128 GB desteği olmalıdır.

- IP Kameranın döndürme, doygunluk, parlaklık ve zıtlık ( Rotate, Saturation, Brightness, Contrast ) gibi görüntü ayarlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın elektronik shutter özelliğine sahip olmalıdır. Shutter hızı, 1/3 s ~ 1/100,000s aralığında olmalı ve ayarlanabilmelidir.

- IP Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6 gibi protokolleri desteklemelidir.

- IP Kameranın en az 1 adet 10/100 Mbps Ethernet portuna sahip olmalıdır.

- IP Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır.

- IP Kameranın kayıt yaptığı çözünürlük ile aktarım yaptığı çözünürlük (Third Stream) özelliğine sahip olmalıdır.

- IP Kamera, şifre korumalı olmalıdır.

- IP Kamera; hareket algılama, dinamik analiz, sabotaj, ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama sorunu gibi durumlarda alarm tetiklemesi verebilmelidir.

- IP Kamera; VCA analiz desteği olmalıdır. Hat geçişi algılama, saldırı tespit, katılımsız bagaj tespiti, nesne kaldırma tespiti , yüz algılama gibi analizleri desteklemelidir.

- IP Kamera üzerinde reset butonu bulunmalıdır.

- IP Kamera, IEEE 802.11b/g/n, 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK ve 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK gibi kablosuz standartlara sahip olmalıdır.

- IP Kameranın frekans aralığı, en az 2.412 GHz ~ 2.4835 GHz olmalıdır.

- IP Kamera; WPA, WPA2 gibi güvenlik standartlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın iletim gücü; 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps değerlerini desteklemelidir.

- IP Kameranın kablosuz mesafesi en az 50m desteklemelidir.

- IP Kameranın yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği bulunmalıdır.

- IP Kameranın diğer açık platformlarda kullanılabilmesi için ONVIF desteği olmalıdır.

- IP Kamera; ONVIF ile birlikte, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI gibi destekleri de sağlayabilmelidir.

- IP Kamerada, 802.3af (class3)Standardında dahili Power Over Ethernet ( PoE ) desteği olmalıdır.

- IP Kamerada , 10 metre IR desteği bulunmalıdır.

- IP Kamerada , 12V DC güç beslemesi olmalıdır.

- IP Kamerada,   TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması bulunmalıdır.

- IP Kamera, -10° ~ +40°C sıcaklık aralığında ve 95% RHG (nem) oranında çalışabilmelidir.