16 KANAL TURBO HD DVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Cihaz, en az 16 kanal  AHD, HD-TVI,HDCVI,CVBS video girişine sahip, kendi başına çalışabilen turbo HD kayıt cihazı olmalıdır.

  - Cihaz, en az 1U ölçüsünde olmalıdır.

  - Cihaz, H.265+ video sıkıştırmasını desteklemelidir.

  - Cihaz, G.711u ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - Cihaz, AHD 4MP , HDCVI 4MP, HD-TVI 4MP/1080p (ilk 4 kanalda 4MP görüntü verebilmelidir) çözünürlüklere sahip kamera türlerini çalıştırabilmelidir.

  - Cihazın , 8 adet 6MP Ip kamera desteği bulunmalıdır.

  - Cihazın 1 kanal ses girişi ve 1 kanal da ses çıkışına sahip olmalıdır.

  - Cihaz, çift yönlü ses desteğine sahip olmalıdır.

  - Cihaz, en az 1920 x 1080 çözünürlüğünde VGA ve 4K HDMI çıkışlarını desteklemelidir.

  - Cihaz; main stream olarak 080p Lite modu etkin olmadığında:

  - 4 MP akış erişimi için: 4 MP lite @ 15fps; 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)
3 MP akış erişimi için: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps ,1080p akış erişimi için: 1080p @ 15fps; 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N), 720p akış erişimi için: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N), 1080p Lite modu etkinleştirildiğinde: 4 MP lite / 3 MP @ 15fps; 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) ve Sub-stream olarak da WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) çözünürlüklerde kameraların çalışmasını desteklemelidir.

  - Cihaz, en az 32 kbps – 6 Mbps arasında video bitrate sağlayabilmelidir.

  - Cihazın destekleyebileceği ses bitrate değeri, en az 64 Kbps olmalıdır.

  - Cihaz, dual stream desteklemelidir.

  - Cihazın stream türleri, Video ve Video & Ses olmalıdır.

  - Cihaz, en az 16 kanala kadar senkronizasyon playback özelliğini desteklemelidir.

  - Cihaz, 4MP/3MP/1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF playback çözünürlüklerini desteklemelidir.

  - Cihaz ile en az 128 adete kadar uzaktan bağlantı yapılabilmelidir.

  - Cihaz; TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF gibi protokolleri desteklemelidir.

  - Cihazın üzerinde en az 1 adet SATA portu bulunmalı ve her disk için 10 TB'a kadar kapasiteyi desteklemelidir.

  - Cihazın üzerinde en az 1 adet 10M / 100M /1000M  kendinden uyarlamalı Ethernet arabirimi olmalıdır.

  - Cihaz, standart RS-485 seri portuna sahip olmalı ve yarı-dublex özellikli olmalıdır.

  - Cihazın üzerine en az 2 adet USB 2.0 portu bulunmalıdır.

  - Cihazın güç kaynağı, 12VDC olmalıdır.

  - Cihazın çalışma sıcaklığı,  -10oC ~ 55oC olmalıdır.

  - Cihazın çalışma nemi, %10 ~ %90 olmalıdır.